| For API 605 Flanges For ASME B16.47 Series B Flanges | 同安成T.A.C 渦卷型墊片規格表(內外輪) |
| --- | --- |

| 法蘭 尺寸 | Class 150 |  |  |  | Class 300 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 26” 28” 30” | 654.1 704.9 755.7 | 673.1 723.9 774.7 | 698.5 749.3 800.1 | 725.4 776.2 827.0 | 654.1 704.9 755.7 | 673.1 723.9 774.7 | 711.2 762.0 812.8 | 771.7 825.5 886.0 |
| 32” 34” 36” | 806.5 857.3 908.1 | 825.5 876.3 927.1 | 850.9 908.1 958.9 | 881.1 935.0 987.6 | 806.5 857.3 908.1 | 825.5 876.3 927.1 | 863.6 914.4 965.2 | 939.8 993.9 1047.8 |
| 38” 40” 42” | 958.9 1009.7 1060.5 | 974.9 1022.4 1079.5 | 1009.7 1063.8 1114.6 | 1044.7 1095.5 1146.3 | 971.6 1022.4 1085.9 | 1009.7 1060.5 1111.3 | 1047.8 1098.6 1149.4 | 1098.6 1149.4 1200.2 |
| 44” 46” 48” | 1111.3 1162.1 1212.9 | 1124.0 1181.1 1231.9 | 1165.4 1224.0 1270.0 | 1197.1 1255.8 1306.6 | 1124.0 1178.1 1231.9 | 1162.1 1216.2 1263.7 | 1200.2 1254.3 1311.4 | 1251.0 1317.8 1368.6 |
| 50” 52” 54: | 1263.7 1314.5 1365.3 | 1282.7 1333.5 1384.3 | 1325.6 1376.4 1422.4 | 1357.4 1408.2 1463.8 | 1267.0 1317.8 1365.3 | 1317.8 1368.6 1403.4 | 1355.9 1406.7 1454.2 | 1419.4 1470.2 1530.4 |
| 56” 58” 60” | 1422.4 1478.0 1535.2 | 1444.8 1500.1 1557.3 | 1478.0 1528.8 1586.0 | 1514.6 1579.6 1630.4 | 1428.8 1484.4 1557.3 | 1479.6 1535.2 1589.0 | 1524.0 1573.3 1630.4 | 1593.9 1655.8 1706.6 |

| 法蘭尺寸 | Class 400 |  |  |  | Class 600 |  |  |  | Class 900 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 26” 28” 30” | 654.1 701.8 752.6 | 666.8 714.5 765.3 | 698.5 749.3 806.5 | 746.3 800.1 857.3 | 644.7 685.8 752.6 | 663.7 704.9 778.0 | 714.5 755.7 828.8 | 765.3 819.2 879.6 | 666.8 717.6 781.1 | 692.2 743.0 806.5 | 749.3 800.1 857.3 | 838.2 901.7 958.9 |
| 32” 34” 36” | 800.1 850.9 898.7 | 812.8 866.9 917.7 | 860.6 911.4 965.2 | 911.4 962.2 1022.4 | 793.8 850.9 901.7 | 831.9 889.0 939.8 | 882.7 939.8 990.6 | 933.5 997.0 1047.8 | 838.2 895.4 920.8 | 863.6 920.8 946.2 | 914.4 971.6 997.0 | 1016.0 1073.2 1124.0 |
| 38” 40” 42” | 952.5 1000.3 1051.1 | 971.6 1025.7 1076.5 | 1022.4 1076.5 1127.3 | 1073.2 1127.3 1178.1 | 952.5 1009.7 1066.8 | 990.6 1047.8 1104.9 | 1041.4 1098.6 1155.7 | 1104.9 1155.7 1219.2 | 1009.7 1060.5 1111.3 | 1035.1 1098.6 1149.4 | 1085.9 1149.4 1200.2 | 1200.2 1251.0 1301.8 |
| 44” 46” 48” | 1104.9 1168.4 1206.5 | 1130.3 1193.8 1244.6 | 1181.1 1244.6 1295.4 | 1231.9 1289.1 1346.2 | 1111.3 1162.1 1219.2 | 1162.1 1212.9 1270.0 | 1212.9 1263.7 1320.8 | 1270.0 1327.2 1390.7 | 1155.7 1219.2 1270.0 | 1206.5 1270.0 1320.8 | 1257.3 1320.8 1371.6 | 1368.6 1435.1 1485.9 |
| 50” 52” 54: | 1257.3 1308.1 1352.6 | 1295.4 1346.2 1403.4 | 1346.2 1397.0 1454.2 | 1403.4 1454.2 1517.7 | 1270.0 1320.8 1378.0 | 1320.8 1371.6 1428.8 | 1371.6 1422.4 1479.6 | 1447.8 1498.6 1555.8 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
| 56” 58” 60” | 1403.4 1454.2 1517.7 | 1454.2 1505.0 1568.5 | 1505.0 1555.8 1619.3 | 1568.5 1619.3 1682.8 | 1428.8 1473.2 1530.4 | 1479.6 1536.7 1593.9 | 1530.4 1587.5 1644.7 | 1612.9 1663.7 1733.6 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |