| For ASME B16.5 Flanges | 同安成T.A.C 渦卷型墊片規格表(附外輪) |
| --- | --- |

根據: ASME B 16.20-2007  適用法蘭: ASME B 16.5

| 法蘭 尺寸 | Class 150 |  |  | Class 300 |  |  | Class 400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D2 | D3 | D4 | D2 | D3 | D4 | D2 | D3 | D4 |
| 1/2” 3/4” 1” | 19.1 25.4 31.8 | 31.8 39.6 47.8 | 47.8 57.2 66.8 | 19.1 25.4 31.8 | 31.8 39.6 47.8 | 54.1 66.8 73.2 | Class 400無1/2”~3”尺寸，請參照Class 600 |  |  |
| 1-1/4” 1-1/2” 2” | 47.8 54.1 69.9 | 60.5 69.9 85.9 | 76.2 85.9 104.9 | 47.8 54.1 69.9 | 60.5 69.9 85.9 | 82.6 95.3 111.3 |  |  |  |
| 2-1/2” 3” | 82.6 101.6 | 98.6 120.7 | 124.0 136.7 | 82.6 101.6 | 98.6 120.7 | 130.3 149.4 |  |  |  |
| 4” 5” 6” | 127.0 155.7 182.6 | 149.4 177.8 209.6 | 174.8 196.9 222.3 | 127.0 155.7 182.6 | 149.4 177.8 209.6 | 181.1 215.9 251.0 | 120.7 147.6 174.8 | 149.4 177.8 209.6 | 177.8 212.9 247.7 |
| 8” 10” 12” | 233.4 287.3 339.9 | 263.7 317.5 374.7 | 279.4 339.9 409.7 | 233.4 287.3 339.9 | 263.7 317.5 374.7 | 308.1 362.0 422.4 | 225.6 274.6 327.2 | 263.7 317.5 374.7 | 304.8 358.9 419.1 |
| 14” 16” 18” | 371.6 422.4 474.7 | 406.4 463.6 527.1 | 450.9 514.4 549.4 | 371.6 422.4 474.7 | 406.4 463.6 527.1 | 485.9 539.8 596.9 | 362.0 412.8 469.9 | 406.4 463.6 527.1 | 482.6 536.7 593.9 |
| 20” 24” | 525.5 628.7 | 577.9 685.8 | 606.6 717.6 | 525.5 628.7 | 577.9 685.8 | 654.1 774.7 | 520.7 628.7 | 577.9 685.8 | 647.7 768.4 |

| 法蘭 尺寸 | Class 600 |  |  | Class 900 |  |  | Class 1500 |  |  | Class 2500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D2 | D3 | D4 | D2 | D3 | D4 | D2 | D3 | D4 | D2 | D3 | D4 |
| 1/2” 3/4” 1” | 19.1 25.4 31.8 | 31.8 39.6 47.8 | 54.1 66.8 73.2 | Class 900無1/2”~2-1/2”尺寸，請參照Class 1500 |  |  | 19.1 25.4 31.8 | 31.8 39.6 47.8 | 63.5 69.9 79.5 | 19.1 25.4 31.8 | 31.8 39.6 47.8 | 69.9 76.2 85.9 |
| 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” | 47.8 54.1 69.9 82.6 | 60.5 69.9 85.9 98.6 | 82.6 95.3 111.3 130.3 |  |  |  | 39.6 47.8 58.7 69.9 | 60.5 69.9 85.9 98.6 | 88.9 98.6 143.0 165.1 | 39.6 47.8 58.7 69.9 | 60.5 69.9 85.9 98.6 | 104.9 117.6 146.1 168.4 |
| 3” 4” 5” | 101.6 120.7 147.6 | 120.7 149.4 177.8 | 149.4 193.8 241.3 | 95.3 120.7 147.6 | 120.7 149.4 177.8 | 168.4 206.5 247.7 | 92.2 117.6 143.0 | 120.7 149.4 177.8 | 174.8 209.6 254.0 | 92.2 117.6 143.0 | 120.7 149.4 177.8 | 196.9 235.0 279.4 |
| 6” 8” 10” | 174.8 225.6 274.6 | 209.6 263.7 317.5 | 266.7 320.8 400.1 | 174.8 222.3 276.4 | 209.6 257.3 311.2 | 289.1 358.9 435.1 | 171.5 215.9 266.7 | 209.6 257.3 311.2 | 282.7 352.6 435.1 | 171.5 215.9 270.0 | 209.6 257.3 311.2 | 317.5 387.4 476.3 |
| 12” 14” 16” | 327.2 362.0 412.8 | 374.7 406.4 463.6 | 457.2 492.3 565.2 | 323.9 355.6 412.8 | 368.3 400.1 457.2 | 498.6 520.7 574.8 | 323.9 362.0 406.4 | 368.3 400.1 457.2 | 520.7 577.9 641.4 | 317.5 -- -- | 368.3 -- -- | 549.4 -- -- |
| 18” 20” 24” | 469.9 520.7 628.7 | 527.1 577.9 685.8 | 612.9 682.8 790.7 | 463.6 520.7 628.7 | 520.7 571.5 679.5 | 638.3 698.5 838.2 | 463.6 514.4 616.0 | 520.7 571.5 679.5 | 704.9 755.7 901.7 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |